Контекст: гиро-робот — перевёрнутый маятник на двух колёсах, стабилизация по IMU. Управление каскадное: внешний контур → внутренний.

Два PID в прошивке (названия в коде):

1.  Speed PID (внешний контур, SpeedController): целевая скорость (м/с) и текущая оценка скорости → дополнительный угол наклона для разгона, торможения и удержания заданной скорости.

2.  Angle PID (внутренний контур, Stabilizer): целевой угол наклона (смещение нуля + вклад Speed PID) → команда на моторы (баланс).

Текущие проблемы:

1. Залипание в аварии после падения или срабатывания защиты: при восстановлении положения (робота поставили на поверхность в рабочее положение) ошибка не всегда корректно сбрасывается, колёса могут оставаться заблокированными, система ведёт себя как при активной аварии

3.  Нужен явный и полный сброс накопленных составляющих обоих PID (интегралы и связанное состояние) при событиях падения / подъёма (и при выходе из аварии — по согласованной логике).

4.  Ложные срабатывания «упал»: при небольших отклонениях в процессе обычного баланса или движения слишком часто включается аварийный режим.

5.  Добавить файл AI в формате AGENTS.md для агентов чтобы они понимали с чем работают и могли приступить к решению проблемы, остальная документация, разбита на модули и лижет в корне в папке doc, при этом в корне остался только agents.md и человеческий read_me с краткими командами и описанием функционала.

Желаемое поведение:

1.  После постановки робота на колёса в допустимом положении и при выполнении условий безопасности система автоматически снимает аварию: сбрасывает ошибку, разблокирует колёса, возвращается в рабочий режим без зависаний.

2.  Не требуется перезагрузка робота для выхода из ошибки.

3.  При падении/подъёме— гарантированный сброс накоплений Angle PID и Speed PID

4.  Исправлена чувствительность и критерии «падения»: разделить реальное падение/потерю контакта от кратковременных перегруз по углу при нормальной езде. Падение это именно полная потеря контроля, без возможности восстановления – робот упал и лежит, движения колес только двигают его, в текущей версии (пока нет возможности авто подъёма физически)

5.  Документация актуализирована в соответствии с установленными требованиями.